รายงาน Mini Project 2

หัวข้อ การปรับความเร็วรอบพัดลมตามอุณหภูมิ

โจทย์ (เลขคู่)

-ตรวจสอบอุณหภูมิ (35 – 50 องศา C ) แล้วปรับรอบพัดลมให้เร็วขึ้นตามอุณหภูมิ

อุปกรณ์ที่ใช้

- Arduino UNO R3

- Thermistor 10k ชนิด NTC

- DC motor

- L298 motor driver

- DC Power supply 5V

- Oscilloscope

รูปวงจรที่ใช้

หลักการทำงาน

1.อ่านค่าอุณหภูมิห้องจาก Thermistor โดยใช้สมการ  β parameter equation

1T=1T0+1β*lnRR0

โดยที่ T = อุณหภูมิในหน่วย Kelvin (K)

R = ความต้านทานของ Thermistor ที่อุณหภูมิ T

R0 = ความต้านทานของ Thermistor ที่อุณหภูมิห้อง 25 °C

โดยนำมาเขียนใหม่ได้ดังนี้

tK=  β * T0β + T0* logR2R0

tC = t_K - 273.15

tF=tC*9.0 5.0 + 32.0

โดยที่ R1, R0 = 1000 , R2 = R1 * (1023.0Vo - 1.0)

2.นำอุณหภูมิที่ได้ไปคำนวณหา Duty cycle ของสัญญาณ PWM ที่จะใช้ควบคุมมอเตอร์ผ่าน L298 โดยใช้คำสั่ง map

float speed = map(t_C, 35, 50, 0, 255);  ตัวแปร speed เก็บค่าไว้ควบคุมมอเตอร์

Serial.print((speed / 255) * 100);   แสดงค่า Duty cycle เป็น %

3.สั่งให้ Arduino ส่งสัญญาณ PWM ด้วย Duty cycle ตามตัวแปร speed ไปที่พอร์ตที่ต่อกับขา ENB บน L298

#define ENB 9

analogWrite(ENB, (int)speed);

โดยมอเตอร์จะหมุนตามทิศทางที่ตั้งไว้ผ่านขา IN3, IN4

#define IN3 3

#define IN4 2

digitalWrite(IN3, LOW);

digitalWrite(IN4, HIGH);

โค้ดโปรแกรม Arduino ที่ใช้ควบคุม

int thermistorPin = A0;

int V_o;

float logR2, R2, t_K, t_C, t_F;

const float Beta = 3974;

const float roomTemp = 298.15;

const float R_o = 10000;

const float R1 = 10000;

#define ENB 9

#define IN3 3

#define IN4 2

#define LED 8

void setup() {

// put your setup code here, to run once:

Serial.begin(9600);

pinMode(ENB, OUTPUT);

pinMode(IN3, OUTPUT);

pinMode(IN4, OUTPUT);

pinMode(LED, OUTPUT);

digitalWrite(IN3, LOW);

digitalWrite(IN4, HIGH);

}

void loop() {

// put your main code here, to run repeatedly:

V_o = analogRead(thermistorPin);

R2 = R1 * (1023.0 / (float)V_o - 1.0);

logR2 = log(R2);

t_K =  (Beta * roomTemp) / (Beta + (roomTemp * log(R2 / R_o)));

t_C = t_K - 273.15;

t_F = (t_C * 9.0) / 5.0 + 32.0;

Serial.print("Temperature: ");

Serial.print(t_C);

Serial.println("C");

float speed = map(t_C, 35, 50, 0, 255);

Serial.print("Speed: ");

Serial.print((speed / 255) * 100);

Serial.println("%");

analogWrite(ENB, (int)speed);

if (t_C >= 50) {

digitalWrite(LED, HIGH);

}

else {

digitalWrite(LED, LOW);

}

delay(200);

}

ผลการต่อจริง

สัญญาณ PWM ที่ปล่อยออกมาจาก Arduino โดยมี Duty cycle ต่างกันตามอุณหภูมิที่เปลี่ยนไป

ทำการเพิ่มอุณหภูมิโดยเป่าด้วยลมร้อน

พัดลมเริ่มหมุนที่ Duty cycle ประมาณ 50%

ปัญหาที่เจอ

ปัญหาที่พบคือ เมื่อจ่ายไฟและสัญญาณ PWM ให้ L298 แล้ว พบว่าไม่มีไฟออกมาตรงขั้วที่ต่อกับมอเตอร์ โดยคิดว่าตัว L298 น่าจะเกิดการเสียอยู่แล้ว และได้แก้ไขโดยการนำของเพื่อนมาต่อแทน พบว่าสามารถจ่ายไฟออกได้ตามปกติ

L298 ที่คาดว่าเสีย

L298 ของเพื่อนที่นำมาต่อแทน