รายงาน Mini Project 3

หัวข้อ การเปิดปิดไฟด้วย LDR

โจทย์ (เลขคู่)

-เปิด-ปิด ไฟ 220V โดยใช้ LDR ในการตรวจจับ

อุปกรณ์ที่ใช้

- Arduino UNO R3

- LDR

- Relay 5V

- หลอดไฟ 220V

รูปวงจรที่ใช้

หลักการทำงาน

- ทำการต่อ LDR กับไฟ 5V และนำตัวต้านทาน 10k มาต่ออนุกรมกับ LDR ทำการต่อสายเข้าไปที่พอร์ต A0 บน Arduino

- ทำการต่อ Relay 5V กับพอร์ต D9

- นำสายไฟจากหลอดไฟ 220V มาต่อกับ Relay

โค้ดโปรแกรม Arduino ที่ใช้ควบคุม

int ldr = A0;

int input_val = 0;

int val_1, val_2, val_3, input_avg;

unsigned int LDR_open = 400;

#define relay 9

void setup() {

// put your setup code here, to run once:

Serial.begin(9600);

pinMode(relay, OUTPUT);

}

void loop() {

// put your main code here, to run repeatedly:

input_val = analogRead(ldr);

Serial.print("LDR value: ");

Serial.println(input_val);

if (input_val <= LDR_open) {

digitalWrite(relay, HIGH);

delay(2000);

}

else {

digitalWrite(relay, LOW);

delay(2000);

}

delay(250); }

ผลการต่อจริง

ผลจาก Serial monitor และรูปวงจรของจริง

เอามือบัง LDR ให้ค่าน้อยลง ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในโค้ด ทำให้หลอดไฟติด