รายงาน Mini Project 6

หัวข้อ การควบคุม Servo motor ด้วย LDR

โจทย์ (เลขคู่)

ให้ Servo motor สามารถเคลื่อนที่หนีแสงได้ โดยใช้ LDR

อุปกรณ์ที่ใช้

- Arduino UNO R3

- Servo motor

- LDR

- Resistor 10k

รูปวงจรที่ใช้

โค้ดโปรแกรม Arduino ที่ใช้ควบคุม

#include <Servo.h>

Servo myservo;

const int ldr_pin = A0;

void setup() {

myservo.attach(9);

Serial.begin(9600);

pinMode(ldr_pin, INPUT);

}

void loop() {

int val_ldr = analogRead(ldr_pin);

int servo_angle = map(val_ldr, 600, 1000, 0, 180);

Serial.print("LDR: ");

Serial.println(val_ldr);

Serial.print("Servo angle: ");

Serial.println(servo_angle);

if (servo_angle >= 0) {

myservo.write(servo_angle);

delay(45);

} else if  (servo_angle < 0) {

myservo.write(0);

delay(45);

}

}

หลักการทำงาน

1.อ่านค่าแสงจาก LDR เข้ามาในตัวแปร ldr_value

2.ทำการสร้างตัวแปร servo_angle โดยให้มีค่า 0 ถึง 180 ผ่านการ map

3.นำค่า servo_angle ไปควบคุมการหมุน

ผลการต่อจริง

ผลจาก Serial monitor และวงจรที่ต่อจริง